# Modalités

- Durée : 50 minutes

- Individuel

- Utilisez ce document pour remplir le travail

# À faire

- Complétez l’exercice en remplissant chaque rectangle vide

- Avec la réponse, écrivez dans vos mots, pourquoi. Soyez précis et clair

- Remettez-le-moi sur Léa zippés avec les autres exercices

# Mise en situation

Selon le schéma suivant :

# Partie 1
1)	Si le poste 1 envoie un paquet destiné au poste 5, quels autres postes recevront ce paquet ?

Poste 2

# 2)	Si le poste 5 envoie un paquet au poste 6, quels autres posters recevront ce paquet?

Les postes 7 à 10

# 3)	Si le poste 1 envoie un paquet au poste 4, quels autres postes recevront ce paquet?

Postes 2 et 3

# 4)	Si le poste 4 envoie un paquet de diffusion, quels autres postes recevront ce paquet?

Postes 1, 2 et 3

# 5)	Si le poste 6 envoie un paquet de diffusion, quels autres postes recevront ce paquet?

Poste 5 et 7 à 10

# 6)	Le diagramme contient une problématique, pouvez l’identifier et dire pourquoi.

Les posters 6 à 10 sont branchés sur un concentrateur donc il y a énormément de risque de collision

# 7)	Si le poste 3 a internet et le poste 4 n’a pas internet, quelle serait votre hypothèse sur cette problématique?

Soit le fils réseau est problématique ou sa carte réseau ou un problème Windows.

# 8)	Si les postes 1 et 2 ont internet et les poste 3 et 4 n’ont pas internet, quelle serait votre hypothèse sur cette problématique?

Le concentrateur 2 a sûrement un problème!

# Partie 2

Pour cette partie, télécharger l’image du diagramme et faites les modifications sur celle-ci dans les deux questions. Vous pouvez utiliser le fichier fourni sur le site web.

# 9)	Encerclez les domaines de diffusion

# 10)	Encerclez les domaines de collision